АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2026 	   		                                    			  № 311

г. Кореновск

Об утверждении порядка действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду", на основании Устава Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края п о с т а н о в и л а:

1. Утвердить Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (приложение).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края (Козыренко) официально опубликовать настоящее постановление и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением приложений к Порядку действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского                     муниципального района Краснодарского края, начальника отдела по ГО, ЧС и административно-санитарной работе города Т.А. Фуголь.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского муниципального района

Краснодарского края							        М.О. Шутылев

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края от 24.03.2026 № 311 |
| --- | --- |

Порядок

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения готовности к отопительному периоду, координации действий должностных лиц администрации Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края (далее поселение), теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, организаций в сфере электро-, газо- и водоснабжения, организаций, осуществляющих снабжение топливом, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, управляющих компаний по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования.

1.2. Под аварийной ситуацией в настоящем Порядке понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

1.3. Под объектами теплоснабжения в настоящем Порядке понимаются системы централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании, включая источники тепловой энергии, магистральные и распределительные тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.4. Реализация Порядка необходима для обеспечения надежной эксплуатации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования и должна решать следующие задачи:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех служб в поселении, в обязанности которых входит ликвидация последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения;

- сокращение времени передачи информации об аварийных ситуациях ответственным лицам с указанием причин возникновения и действий по ликвидации последствий аварии;

- минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

## 2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных

по последствиям аварий, а также источники

(места) их возникновения

2.1. Определение возможных причин возникновения аварии и факторов, способствующих возникновению и развитию аварий:

- отказы оборудования (коррозия, физический износ, механические повреждения, ошибки при проектировании и изготовлении, дефекты в сварных соединениях, усталостные дефекты металла, не выявленные при освидетельствовании, нарушение режимов эксплуатации - переполнение емкостей, превышение давления);

- ошибки персонала (при проведении ремонтных и профилактических работ, пуске и остановке оборудования, локализации аварийных ситуаций);

- внешние воздействия природного и техногенного характера, обстоятельства непреодолимой силы (штормовые ветры и ураганы, снежные заносы, ливневые дожди, грозовые разряды, механические повреждения, диверсии, взрывы, пожары), а также отключение энергоносителей (электроэнергия, газ, вода).

Каждый сценарий аварийной ситуации должен предполагать применение эффективных сил и средств по ее ликвидации, действующих норм и правил:

- инструкций по ликвидации аварий на объектах;

- инструкций по ликвидации аварий на предприятиях;

- средств противоаварийной автоматики, средств пожаротушения и индивидуальной защиты, предупредительной сигнализации;

- персонала, обученного действиям по локализации аварий.

Все вышеперечисленное способствует уменьшению вероятности возникновения и сокращению времени ликвидации аварий.

2.2. Возможные сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, возможные масштабы и уровни реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в приложении № 1 к Порядку.

## 3. Силы и средства, используемые для локализации

и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения,

в том числе материально-технического, инженерного

и финансового обеспечения

3.1. Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

3.2. Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования и ресурсоснабжающих организаций.

3.3. Привлечение сил и средств материально-технического и инженерного обеспечения регулируется отдельным порядком, утвержденным в поселении.

3.4. При необходимости в установленном порядке могут быть использованы материально-технические ресурсы из резерва, формируемого в соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 28 марта 2023 года № 350 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций Кореновского городского поселения Кореновского района».

3.5. Перечень доступных сил и средств, используемых в зависимости от сценария наиболее вероятных аварий, и их размещение приведены в приложении № 2 к настоящему Порядку.

## 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил

и средств, а также организаций, функционирующих в системах

теплоснабжения, на основании заключенных соглашений

об управлении системами теплоснабжения в соответствии

с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона

о теплоснабжении

4.1. При возникновении аварийной ситуации собственник или иной законный владелец объекта теплоснабжения, на котором произошла аварийная ситуация, обязан в установленные сроки передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края (далее - ЕДДС).

4.2. Координацию ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в поселении осуществляет ЕДДС.

4.3. ЕДДС осуществляет оперативный контроль за устранением аварийных ситуаций, организует взаимодействие по вопросам сбора, обработки и обмена информацией при ликвидации последствий аварийных ситуаций всех дежурно-диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций с экстренными оперативными службами организаций, центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, органами исполнительной власти Краснодарского края и органами местного самоуправления муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

4.4. К работам по ликвидации последствий аварийных ситуации в круглосуточном режиме привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения.

4.5. Для ликвидации аварии может быть назначено внеочередное заседание штаба по подготовке и прохождению отопительного периода. Решение о внеочередном заседании штаба принимает глава Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края в соответствии с Положением о штабе.

4.6. Карта взаимодействия сил и средств с указаниями телефонов, адресов размещения и сроками совершения необходимых действий приведена в приложении № 3 к настоящему Порядку.

## 5. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение

безопасности населения (в случае, если в результате аварий

на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза

безопасности населения)

5.1. Обеспечение безопасности населения при возникновении аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения является важнейшей составляющей деятельности по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

5.2. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения, подразделяются на:

5.2.1. Экстренное реагирование (во время аварии): Оповещение населения:

- использование систем экстренного оповещения (CMC, ТВ, радио, социальные сети, громкоговорители);

- информирование о характере аварии, зоне поражения и рекомендациях (например, избегать зоны разлива теплоносителя).

Эвакуация и защита:

- организация временных пунктов обогрева в безопасных зонах (школы, административные здания);

- эвакуация населения из зон риска (при угрозе прорыва горячей воды/пара);

- обеспечение транспортом для перемещения в безопасные места. Медицинская помощь:

- развертывание мобильных медпунктов для помощи пострадавшим (ожоги, переохлаждение);

- привлечение скорой помощи и сотрудников аварийно спасательных служб Кореновского муниципального района Краснодарского края.

5.2.2. Обеспечение жизнедеятельности:

- предоставление временных источников тепла (электрообогреватели, тепловые пушки);

- организация пунктов раздачи горячего питания и теплой одежды.

5.2.3. Послеаварийные мероприятия:

- оценка ущерба и проверка систем на безопасность перед повторным запуском;

- анализ причин аварии и внедрение мер по предотвращению повторных случаев;

- психологическая помощь пострадавшим (при необходимости).

5.2.4. Резервирование ресурсов:

- создание запасов аварийного оборудования (трубы, запорная арматура);

- обеспечение резервных источников энергии (генераторы для котельных);

5.3. Иные мероприятия приведены в приложении № 4 к настоящему Порядку.

## 6. Состав и дислокация сил и средств

6.1. К работам при ликвидации последствий аварийных ситуаций привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения, в круглосуточном режиме, посменно, а также аварийные бригады управляющих (обслуживающих) организаций.

Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций по каждой организации, осуществляющей эксплуатацию систем теплоснабжения, приведено в приложении № 5 к настоящему Порядку.

Заместитель главы

Кореновского городского поселения

Кореновского муниципального района

Краснодарского края, начальник отдела по

ГО, ЧС и административно-санитарной

работе города							       		Т.А. Фуголь

## Приложение № 1

к порядку действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций

в сфере теплоснабжения

Сценарий

наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям

аварий, возможные масштабы и уровни реагирования

| № п/п | Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципальный, Объектовый |
| 2 | Остановка котельной | Прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе), прекращение подачи холодной воды на котельную | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах | Объектовый (локальный) |
| 3 | Порыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый (локальный) |
| 4 | Порыв сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водой теплоснабжения | Объектовый (локальный) |

Заместитель главы

Кореновского городского поселения

Кореновского муниципального района

Краснодарского края, начальник отдела по

ГО, ЧС и административно-санитарной

работе города							       		Т.А. Фуголь

## Приложение № 2

к порядку действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций

в сфере теплоснабжения

Перечень

доступных сил и средств, используемых для локализации

и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

| N п/п | Наименование предприятий | Информация о сформированных аварийных бригадах на объектах ЖКХ и в сфере эксплуатации жилищного фонда на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего бригад | общая численность | кол-во спецтехники | в том числе аварийных бригад РСО |  |  | в том числе организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда (УК, ТСЖ, ТСН и др.) |  |  |
|  |  |  |  |  | всего бригад | общая численность | кол-во спецтехники | всего бригад | общая численность | кол-во спецтехники |
|  |  | ед. | чел. | ед. | ед. | чел. | ед. | ед. | чел. | ед. |
| 1 | МУП КГП КМР КК «ЖКХ» | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | - | - | - |
| 2 | МУП КГП КР «Тепловые сети» | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | - | - | - |

Заместитель главы

Кореновского городского поселения

Кореновского муниципального района

Краснодарского края, начальник отдела по

ГО, ЧС и административно-санитарной

работе города							       		Т.А. Фуголь

## Приложение № 3

к порядку действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций

в сфере теплоснабжения

Процедура

организации, взаимодействия при возникновении аварийных

ситуаций, отключений систем жизнеобеспечения населения в МКД

и жилых домах на сутки и более (в условиях критически низких

температур окружающего воздуха)

| N п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 4.1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций (далее - ДДС РСО) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельной, водозабора, учреждений здравоохранения, соц. объектов, учреждений с круглосуточным пребыванием людей (интернат); - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения поселения; - организация работ по восстановлению линии электропередачи и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждении здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием людей (интернат); - сбор от ДЦ РСО и обобщение сведений о последствиях аварийной ситуации, ходе ведения работ по ее устранению, задействованные силы и средства. | Немедленно | ДДС РСО; ЕДЦС РСО РСО РСО; Учреждения ЕДЦС |
| 4.2 | Усиление ДЦ РСО и ЕДЦС (при необходимости). | Ч + 01 - Ч. 30 мин. | РСО, ЕДЦС |
| 4.3 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельной, насосной станции, станции 2-го подъема, поликлиники, учреждений с круглосуточным пребыванием людей (интернат); - подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; сбор сведений о наличии и работоспособности автономных источников питания, распределение автономных источников питания по объектам | Ч + (0 ч. 30 мин. - 01 ч. 00 мин.) | РСО, учреждения РСО ЕДЦС |
| 4.4 | При поступлении сигнала в администрацию об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: - оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ (по решению председателя КЧС и ОПБ поселения при критически низких температурах, остановкой котельной, водозабора, прекращении отопления МКД и жилых домов, учреждения здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием людей (интернат), детсадов, школ, повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | 4 + 1 ч. 30 мин. | ЕДЦС |
| 4.5 | Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и принятие решения комиссии по ЧС и ОПБ поселения "О переводе в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ" | Ч + (1 ч. 30 мин. - 2 ч. 30 мин). | Председатель КЧС и ОПБ поселения |
| 4.6 | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ поселения | Ч + 2 ч. 30 мин. | Председатель КЧС и ОПБ поселения |
| 4.7 | Уточнение (при необходимости): ПВР - пункта временного размещения; Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости | Ч + 2 ч. 30 мин. | КЧС и ОПБ поселения |
| 4.8 | Выезд на место, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием людей (школа-интернат), попадающих в зону возможной ЧС | Ч + (2 ч. 00 мин - 3 час. 00 мин) | КЧС и ОПБ поселения |
| 4.9 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч + 3 ч. 00 мин. | КЧС и ОПБ поселения |
| 4.10 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч + 3 ч. 00 мин. | КЧС и ОПБ поселения |
| 4.11 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, жизнеобеспечению населения поселения | Ч + 3 ч. 00 мин. | КЧС и ОПБ поселения |
| 4.12 | Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения поселения; - о состоянии отопительной котельной, систем энергоснабжения; | Через каждый 1 час (в течение первых суток) 2 часа (в последующие сутки) | КЧС и ОПБ поселения |
| 4.13 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечению беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | Ч + 3 ч. 00 мин. | Отделы полиции МВД России по Кореновскому району |
| 4.14 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения по решению КЧС и ОПБ поселения | Ч + 3 ч. 00 мин. | РСО |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 4.15 | Принятие решения КЧС и ОПБ МО о ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч + 24 час. 00 мин. | КЧС и ОПБ поселения |
| 4.16 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в поселении для оказания помощи в ликвидации ЧС | Ч + 24 час. 00 мин. | КЧС и ОПБ поселения; РСО |
| 4.17 | Проведение мониторинга аварийной обстановки на территории поселения, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Через каждые 2 часа. | КЧС и ОПБ поселения |
| 4.18 | Принятие решения о переводе в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения | КЧС и ОПБ поселения |
| 4.19 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС | В течение месяца после ликвидации ЧС | КЧС и ОПБ |

Заместитель главы

Кореновского городского поселения

Кореновского муниципального района

Краснодарского края, начальник отдела по

ГО, ЧС и административно-санитарной

работе города							       		Т.А. Фуголь

## Приложение № 4

к порядку действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций

в сфере теплоснабжения

Нормативное время

на устранение аварийной ситуации

а) на объектах водоснабжения

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч. при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
| 1 | Отключение водоснабжения | до 220 | 4 | 8 |

б) на объектах теплоснабжения

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 20 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 19 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 18 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 17 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

Заместитель главы

Кореновского городского поселения

Кореновского муниципального района

Краснодарского края, начальник отдела по

ГО, ЧС и административно-санитарной

работе города							       		Т.А. Фуголь

## Приложение № 5

к порядку действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций

в сфере теплоснабжения

Нормативное количество

ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации

последствий аварийных ситуаций по каждой организации,

осуществляющей эксплуатацию систем теплоснабжения

| Наименование | Функциональные группы | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ресурсоснабжающие организации | Аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) | Дежурный диспетчер, начальник смены, водитель, слесаря по обслуживанию сетей | Автомобиль |
|  | Оперативный персонал на котельных (круглосуточно) | Операторы, аппаратчики |  |
|  | Аварийная бригада (по вызову) | Мастер; слесари по ремонту тепловых сетей, сварщики, водители, машинисты (автокрана, экскаватора) | Экскаватор, автокран, автомобиль |
| Управляющие, обслуживающие жилищный фонд организации | ЕДДС | Диспетчер ЕДДС, водитель, слесаря по обслуживанию внутридомовых сетей | Автомобиль |

Заместитель главы

Кореновского городского поселения

Кореновского муниципального района

Краснодарского края, начальник отдела по

ГО, ЧС и административно-санитарной

работе города							       		Т.А. Фуголь

## Приложение № 6

к порядку действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций

в сфере теплоснабжения

Сведения

о телефонах ДС и (или) ABC (АДС) тепло-, электро-, топливо-

и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии,

а также администрации Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края

| N пп | Наименование организации | Номер телефона |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1. | Единая дежурная диспетчерская служба | (86142) 4-00-44 |
| 2. | МУП Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» | (86142) 4-62-98 |
| 3. | "Газпромгазораспределение Краснодар" в г. Кореновск | 104 |
| 4. | Усть-Лабинские электрические сети ПАО Россети Кубани «Кореновскэлектросеть (НЭСК)» | (86142)4-55-86 |
| 5. | Экстренная служба по единому номеру Краснодарского края | 112 |
| 6. | АДС МУП Кореновского городского поселения «Тепловые сети» | 8-988-880-02-94 |

Заместитель главы

Кореновского городского поселения

Кореновского муниципального района

Краснодарского края, начальник отдела  по

ГО, ЧС и административно-санитарной

работе города							       		Т.А. Фуголь